СТИВ ИНТЕРЬЕРЫ · РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ	+7 (969) 256 23 23 · stivmebel.ru

Шкаф с трёхметровыми фасадами

ЖК «Сердце Столицы», Москва · спальня

ЗАДАЧА

Дизайн-проект требовал фасады высотой три метра: цельные полотна от пола до потолка, без добора и горизонтальных швов. Стандартная плита МДФ (2 800 мм) для этого не подходит.

Дополнительные ограничения:

— слева вплотную к шкафу уже стояло зеркало с консолью, и левая распашная дверь при открывании упиралась бы в консоль;

— заказчица хотела горизонтальную интегрированную ручку; такая ручка ослабляет полотно двери — в месте фрезеровки появляется ослабленная зона;

— заказчице нужна была индивидуальная конфигурация штанг под одежду — именно под этот проект.

Квартира выполнена по дизайн-проекту; этот шкаф мы проектировали и согласовывали напрямую с заказчицей, под её вкус.

РЕШЕНИЯ

- Фасады изготовлены из плиты МДФ 22 мм увеличенного формата 3 660 мм.

- Дверь около консоли разделена на две вертикальные части с фиксированным местом, к которому приходит бок консоли.

- Для компенсации в каждый фасад смонтировано по два выпрямителя; расположение петель дополнительно фиксирует ослабленную зону.

- Доставка трёхметровых полотен осуществлялась в индивидуальной обрешётке.

- Штанги под одежду изготовлены по нашим чертежам на производстве постоянного партнёра.

МАТЕРИАЛ И НАПОЛНЕНИЕ

- Габариты: основная секция — 1 900 × 2 900 × 600 мм (Ш×В×Г), торцевая — 960 × 2 900 × 500 мм.

- Корпус: ЛДСП Egger, декор «Лён антрацит».

- Фасады: МДФ 22 мм в матовой эмали NCS S 5500-N.

- Ящики: Hettich Quadro, направляющие скрытого монтажа.

- Петли: Blum.

- Выдвижная брючница Vita Menage Confort

- Штанги под одежду индивидуального изготовления.

СТОИМОСТЬ

581 000 ₽  + доставка и монтаж.

Срок проекта — 6 недель: от согласования проекта до финального монтажа.

ПРОЕКТ

ФОТО · ДО

ФОТО · ПОСЛЕ