Приложение № 1 к договору поставки мебели, изготовленной по индивидуальному заказу

№ 26018 от «09» июля 2026 года

Эскиз и Спецификация с перечнем материалов, наименований, производителей

Мебель в детскую комнату

1,2,3,4 Стол письменный с навесными шкафами под книги. Цена: 223,920 руб.

5.Стеллаж для хранения. Цена: 115,800 руб.

!!! Важно. Высота стеллажа зависит от размера кондиционера

| № | Наименование | Размер (ВхШхГ) | Материал |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фасад | Корпус |  |
| 1 | Шкаф навесной распашной двухдверный. Открытие фасадов от нажатия Полки съёмные с регулировкой по высоте Перфорация по боковинам шагом 30 мм вверх и вниз от полок по 3 штуки Тип корпуса: ЛДСП, кромка 0,8 мм Задняя стенка: ХДФ Kronospan, цвет серый | 1100х700х240 | ЛДСП 16 EGGER H2033 ST10 Дуб Хантон тёмный | ЛДСП 16 EGGER U504 ST9 Альпийское озеро | 1 |
| 2 | Шкаф навесной распашной двухдверный. Открытие фасадов от нажатия Полки съёмные с регулировкой по высоте Перфорация по боковинам шагом 30 мм вверх и вниз от полок по 3 штуки Тип корпуса: ЛДСП, кромка 0,8 мм Задняя стенка: ХДФ Kronospan, цвет серый | 1100х1200х240 | ЛДСП 16 EGGER U504 ST9 Альпийское озеро | ЛДСП 16 EGGER U504 ST9 Альпийское озеро | 1 |
| 3 | Полка открытая между навесным шкафом и столом Тип корпуса: ЛДСП, кромка 0,8 мм Задняя стенка: ЛДСП 16 мм | 654х700х204 | - | ЛДСП 16 EGGER: U504 ST9 Альпийское озеро Задняя стенка-H2033 ST10 Дуб Хантон тёмный | 1 |
| 4 | Стол письменный с 3-мя ящиками, Столешница 32 мм. В столешнице врезана проф. труба 20*20 Опоры из проф. трубы сечение 20*20 –чёрный с регулировкой по высоте Тип корпуса: ЛДСП, кромка 0,8 мм Задняя стенка: ЛДСП 16 мм | 1900х782х600 | ЛДСП 16 EGGER U504 ST9 Альпийское озеро | ЛДСП 16 EGGER: U504 ST9 Альпийское озеро Столешница-H2033 ST10 Дуб Хантон тёмный | 1 |
| 5 | Стеллаж для хранения открытого типа с креплением к стене. Полки из ЛДСП 16мм кромка 0,8 мм Каркас из проф. трубы черного цвета сечение 20*20 | 2260х790х190 | - | ЛДСП 16 EGGER H2033 ST10 Дуб Хантон тёмный |  |

| № | Название | Кол-во, шт. |  | № | Название | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект направляющих Hettich Quadro, полного выдвижения с доводчиками, 500 | 3 |  | 4 | # Заглушка кабель-канала, алюминиевая, черная, 160х80 мм | 1 |
| 2 | ПЕТЛИ Salice110° накладные, цвет никель | 16 |  | 5 | # Навесы универсальные | 6 |
| 3 | Push-Latch 14 Защелка врезная с магнитом, цвет «Орион серый» | 7 |  | 6 | Профиль 1310 с LED подсветкой врезной, L=3100 мм, отделка алюминий (анодировка) | 1 |

6. Кровать односпальная. Цена: 106,900 руб.

7. Шкаф распашной. Цена: 178,100 руб.

| № | Наименование | Размер (ВхШхГ) | Материал |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фасад | Корпус |  |
| 6 | Односпальная кровать с ящиками для хранения. Размер матраса: 1000 х 2000х200 мм. Под матрасом — прочный щит из ЛДСП толщиной 16 мм на рёбрах жёсткости. Тип корпуса: ЛДСП, кромка 0,8 мм, | 800х2070х1050 | Фасады ящиков ЛДСП 16 EGGER H2033 ST10 Дуб Хантон тёмный | ЛДСП 16 EGGER U504 ST9 Альпийское озеро | 1 |
| 7 | Шестидверный распашной шкаф с тремя выдвижными ящиками. В левом отделении две штанги для одежды. Верхняя штанга с LED подсветкой Дно толщиной 32 мм, с врезными ножками, регулируемыми по высоте. Тип корпуса: ЛДСП, кромка 0,8 мм Задняя стенка: ХДФ | 2625х1200х600 | ЛДСП 16 EGGER U504 ST9 Альпийское озеро Средний фасад ЛДСП 16 EGGER H2033 ST10 Дуб Хантон тёмный | ЛДСП 16 EGGER U504 ST9 Альпийское озеро | 1 |

| № | Название | Кол-во, шт. |  | № | Название | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект направляющих Hettich Quadro, полного выдвижения с доводчиками, 500 | 3 |  | 6 | # Ручка-раковина 160мм крепление саморезами черный матовый | 8 |
| 2 | ПЕТЛИ Salice110° накладные, цвет никель | 6 |  | 7 | # Выравниватель фасада 1868-2248мм, отделка никель/серый | 3 |
| 3 | Push-Latch 14 Защелка врезная с магнитом, цвет «Орион серый» | 3 |  | 8 | Опоры врезные регулируемые | 6 |
| 4 | ПЕТЛИ Salice110° накладные, цвет никель с доводчиком | 14 |  | 9 | Профиль-штанга 1930 с LED подсветкой, L=2000 мм, отделка алюминий (анодировка) | 1 |
| 5 | Опора колесная, прямоходная, прорезиненное колесо, высота 46 мм | 8 |  | 10 | Linear Держатель штанги 10х30 торцевой (универсальный), отделка под алюминий | 4 |

### С приложением ознакомлен «___» июля 2026 года, на руки получен экземпляр.